BR-SPD电涌保护器

# 产

# 品

# 说

# 明

# 书

保定市宝瑞电气有限公司

一、适用范围及用途：

BR-SPD系列电涌保护器（又称电源防雷器、浪涌保护器、SPD）适用于50/50Hz，380V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电系统中。它是由多个单片式标准电源防雷模块组成，可以自由组合成单相或三相保护，防止由于外界（雷击、电磁干扰等）或系统内部（系统拉合闸效应、感性及容性负载的启动和停止等）引起的脉冲浪涌及瞬间过电压对供电系统设备的损害。BR系列电涌保护器广泛应用于通讯、铁路、金融、油田、高层建筑、民宅、写字楼等配电系统中，使这些用电单位的用电器（如电脑、仪器设备等）免受雷击、暂态过电压等浪涌过电压带来的损害，保证设备及人身安全。是理想的过电压保护装置。

二、主要结构及工作原理：

在三相四线制系统中，三条相线和一条零线对地线之间均接有保护器。在正常情况下，保护器处于高阻状态，当电网因雷击或其他原因造成浪涌过电压时，保护器将在纳秒级时间内迅速导通，将浪涌过电压引入大地，从而保护了电网上的用电设备。当浪涌过电压通过保护器且消失后，保护器又重新恢复到高阻状态，从而不影响电网的正常运行。

三、产品特点：

1、标准模块化设计，标准35mm导轨安装，使用方便；

2、插拔式设计，更换方便；

3、核心器件采用高质量压敏电阻（MOV），通流容量大，输出残压低，响应速度快；

4、脱扣装置隔仓式设计，确保保护器因过热过流击穿失效时，自动脱离电网；

5、外壳采用高阻燃性材料，符合电气安全要求；

6、可附加声光报警遥信模块。

四、工作条件

1、海拔高度不超过3000米；

2、环境温度：-40℃～70℃；

3、相对湿度：＜90%；

4、与垂直面的倾斜度不超过5°；

5、无显著摇动和冲击振动的地方；

6、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）。

五、型号说明

BR – SPD  --       --      --

组合形式，分为2P、3P、4P、5P

最大放电电流Imax

保护等级，分为A、B、C、D级

电涌保护器

保定市宝瑞电气有限公司